# Lesfiche – Labo 10 – De transformator (2 lesuren)

Vak: Toegepaste fysica  •  Klas: 5BCW  •  Leerplan: III-BCSW-d (juni 2024)  •  Lesmateriaal: Labocursus Fysica 5BCW (leerlingenversie), Labo 10 (p. 75-80)

| Titel | Labo 10 – De transformator (2 lesuren) |
| --- | --- |
| Lesdoelen | De leerlingen kunnen de werking van een transformator verklaren vanuit elektromagnetische inductie (wisselende flux in een gemeenschappelijke kern). De leerlingen kunnen experimenteel het verband tussen de wikkelverhouding N₂/N₁ en de spanningsverhouding U₂/U₁ en de stroomverhouding I₂/I₁ bepalen. De leerlingen kunnen ingangs- en uitgangsvermogen vergelijken, het rendement berekenen en verklaren waarom een reële transformator niet ideaal is. De leerlingen kunnen uitleggen waarom transformatoren essentieel zijn voor elektriciteitstransport en waarom ze niet werken op gelijkspanning. |
| Leerplandoelen (basis) | LPD 7 F (extra): principiële werking van een transformator via inductie; opwekken van wisselspanning. LPD 1 S, 2 S: meetreeks, verhoudingen, rendement. LPD 5 S: energietransport en -verlies in de maatschappij. |
| Korte inhoud van de lessen | LESUUR 1/2 Oriënteren (p. 75): context, onderzoeksvraag, bespreking oriëntatievragen (huiswerk) en SMART-oefening. Voorbereiden (p. 76): benodigdheden, theorie, veiligheid, hypothese, werkplan (en goedkeuring van het eigen meetplan waar van toepassing). Uitvoeren – deel 1 (p. 78): Grafiek U₂(U₁). Afsluiting: tussentijdse stand, materiaal opruimen, afspraken voor lesuur 2. LESUUR 2/2 Korte herhaling en veiligheidscheck; verderzetten van de uitvoering (p. 78): metingen en verwerking. STEM-ontwerpopdracht(en): schrijf je eigen werkplan. Reflecteren (p. 79): besluit, foutenanalyse, reflectievragen (deels huiswerk). Toelichting verslag: wat, hoe en wanneer indienen (evaluatiekader op het werkblad). |
| Gebruikte werkvormen | Onderzoekspracticum per 2-3 met open werkplan (goedkeuring door leerkracht); verwerking in Excel; klassikale bespreking energietransport. |
| Evaluatievorm | Procesevaluatie (40 %): observatie met de proces- en attituderubric, Bijlage C (p. 88). Productevaluatie (60 %): verslag/werkbladen – zie evaluatiefiche 'Verslag labo 10' (Bijlage B, p. 86). Formatief: oriëntatievragen en SMART-oefening (evaluatiefiche 'Voorbereiding labo 10'), hypothese vóór de proef. Toets: de lesdoelen van dit labo komen aan bod op de toets van het bijhorende hoofdstuk (transformatorwetten toepassen, rendement berekenen, joule-effect en hoogspanningstransport verklaren). |
| Paginanummers in de cursus | Labocursus p. 75-80: lesdoelen/leerplandoelen p. 75, O p. 75, V p. 76, U p. 78, R p. 79. Bijlagen: B p. 86, C p. 88. |
| Benodigdheden | Drie spoelen met verschillend aantal windingen (N = ……, ……, ……), U-vormige weekijzeren kern met sluitstuk, twee multimeters (AC!), regelbare wisselspanningsbron, weerstand (belasting), snoeren. |
| Huiswerk / voorbereiding | Vóór de les: oriëntatievragen + voorkennis-check (p. 75) en SMART-oefening. Na het labo: verslag/werkbladen indienen uiterlijk één week na het labo (23.59 u) via de Smartschool-uploadzone. |